SUBMASTER

Desolarizzazione delle partizioni in laterizio ottenuta con antivibrante elastomerico a base di gomma stirolica non porosa (SBR), di colore nero, da inserire al piede delle murature non portanti, avente uno spessore pari a 6 mm. L’impronta con scanalature a righe su un lato consente un appoggio pari al 40% della superficie di contatto con il solaio aumentandone il potere desolidarizzante.

Fornito in strisce di dimensioni pari a 0,14 m (larghezza) x 1,20 m (lunghezza) per una superficie complessiva pari a 0,17 m2/striscia. Le strisce devono essere accostate tra di loro senza essere fissate al solaio con nessun tipo di collante. La scanalatura dovrà essere rivolta verso il basso e la parte liscia a vista al piede della muratura.